湖北省生态环境厅

随州生态环境监测中心

监  测  报  告

随环监（JD）字第2023014号

| 项目名称： | 复旦水务（随州）城南污水处理有限公司 水质监测报告 |
| --- | --- |
| 委托单位： | 随州市生态环境局 |
| 监测类别： | 监督性监测 |
| 报告日期： | 2023年3月10日 |

（加盖业务专用章）

监测报告说明：

1、报告无加盖本中心监测业务专用章、骑缝章及 MA章无效。

2、报告内容需填写齐全、清楚、涂改无效；无三级审核、签发者签字无效。

3、检测委托方对本监测报告若有异议，应于收到该报告后十天内向本中心提出，逾期不予受理；无法保存、复现的样品不受理申诉。

4、由委托单位自行采集的样品，仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。

5、未经本中心书面批准，不得部分复制本报告。

6、本报告及数据不得用于商品广告，违者必究。

本中心通讯资料：

湖北省生态环境厅随州生态环境监测中心

地址：随州市沿河大道168号

电话：0722-3312400

邮码：441300

一、任务来源及监测目的

受随州市生态环境局委托，湖北省生态环境厅随州生态环境监测中心于2023年2月24日采集复旦水务（随州）城南污水处理有限公司在线进口、在线排口水样。

二、监测内容

根据我中心实际监测能力，确定本次监测项目为化学需氧量（COD）、氨氮、总磷、总氮、pH、六价铬、汞、砷、五日生化需氧量。样品信息见表1

表1   废水监测采样信息—览表

| 采样点位 | 样品编号及采样时间 | 备注（水色）及项目 |
| --- | --- | --- |
| 在线进口 | FS2302240301 (15：24) | 采样时在线排口水样透明、液体样品； 在线进口水样浑浊、液体样品； 氨氮、化学需氧量、总氮均在现场加入硫酸使PH≤2; 汞、砷均在现场加入浓盐酸； 六价铬在现场加入氢氧化钠，调pH约为8； 样品密封保存。 |
|  | FS2302240302 (15：24) |  |
|  | FS2302240303 (15：24) |  |
|  | FS2302240304 (15：24) |  |
|  | FS2302240305 (15：24) |  |
| 在线排口 | FS2302240401 (15：32) |  |
|  | FS2302240402 (15：32) |  |
|  | FS2302240403 (15：32) |  |
|  | FS2302240404 (15：32) |  |
|  | FS2302240405 (15：32) |  |

- 三、监测依据

- 表2       监测分析方法一览表

| 监测项目 | 分析方法及依据 | 方法检出限 | 主要仪器名称、型号 | 仪器编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 电极法 HJ 1147-2020 | 0.1 | 酸度计pHSJ-5 | SZJC-SY-0048 |
| COD | 重铬酸盐法 HJ 828-2017 | 4 mg/L | 玻璃器皿 | / |
| 总氮 | 碱性过硫酸钾消解紫外光度法 HJ 636-2012 | 0.05 mg/L | 紫外可见分光光度计 TU-1900 | SZJC-SY-0038 |
| 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 | 0.025 mg/L | 分光光度计SP-723 | SZJC-SY-0057 |
| 总磷 | 钼酸铵分光光度法 GB 11893-89 | 0.01 mg/L | 分光光度计SP-723 | SZJC-SY-0057 |
| 六价铬 | 二苯碳酰二肼分光光度法 GB 7467-87 | 0.004 mg/L | 分光光度计SP-723 | SZJC-SY-0058 |
| 汞 | 原子荧光法 HJ 694-2014 | 0.04μg/ L | 原子荧光光度计AFS-933 | SZJC-SY-0043 |
| 砷 |  | 0.3μg/ L | 原子荧光光度计 AFS-8220 | SZJC-SY-0015 |
| 五日生化需氧量 | 稀释与接种法 HJ 505-2009 | 0.5 mg/L | 生化培养箱SPXS-250B | SZJC-SY-0009 |

- 四、质量控制措施

- 监测分析方法及仪器依据国家颁布的相关标准，监测分析方法及仪器详见表2。本次监测质量保证按照《水质采样 样品的保存和管理技术规定》HJ 493-2009、《污水监测技术规范》HJ 91.1-2019、《环境监测质量管理技术导则》HJ 630-2011、《环境水质监测质量保证手册（第二版）》中规定进行质量保证。质控标准物质见表3。

表3   质控样

| 监测项目 | 监测结果 | 标准样品编号 | 标准值 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 7.4 | 202180 | 7.34±0.08 | 合格 |
| 化学需氧量(mg/L) | 20.6 | 2001128 | 20±1.9 | 合格 |
| 总磷(mg/L) | 1.17 | 203968 | 1.21±0.05 | 合格 |
| 氨氮(mg/L) | 1.11 | 2005111 | 1.10±0.05 | 合格 |
| 总氮(mg/L) | 0.76 | 203250 | 0.763±0.056 | 合格 |
| 汞(μg/L) | 11.8 | 202046 | 12.1±1.0 | 合格 |
| 砷(μg/L) | 90.5 | 200453 | 91.4±6.6 | 合格 |
| 六价铬(μg/L) | 43.0 | 203366 | 43.9±2.0 | 合格 |
| 五日生化需氧量(mg/L) | 43.5 | 200261 | 40.9±5.5 | 合格 |

按照《环境监测质量管理规定》和《环境监测人员持证上岗考核制度》(环发[2006]114 号文)的有关要求，检测人员均持证上岗。

表4  监测人员上岗证编号

| 监测人员 | 孙阳 | 张琦 | 周佺 | 卢雪丽 | 马玉立 | 王中舒 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上岗证编号 | 20220187 | 20220185 | 20220186 | 20220184 | 20220180 | 20220178 |

五、结果

表5    监测项目结果

| 采样点位 监测项目 | 采样点 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 在线进口 | 在线排口 |
| 水温 | 12OC | 14OC |
| pH（无量纲） | 7.3 | 7.1 |
| 化学需氧量(CODcr) | 106 mg/L | 22 mg/L |
| 氨氮（NH3-N） | 17.7 mg/L | 0.399 mg/L |
| 总磷 | 1.88 mg/L | 0.23 mg/L |
| 总氮 | 25.2 mg/L | 3.90 mg/L |
| 汞 | 0.00004L mg/L | 0.00004L mg/L |
| 砷 | 0.0014 mg/L | 0.0012 mg/L |
| 六价铬 | 0.004L mg/L | 0.004L mg/L |
| 五日生化需氧量 | 27 mg/L | 5.2 mg/L |

水样采样布点图

N

复旦水务

随州城南污水

处理有限公司

在线进口

在线排口

大门

府河

办公楼

麻安高速

白云大道

以下无正文

| 报告编制: |  | 审核: |  | 签发: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日 期: |  | 日期: |  | 日期: |  |