湖北省生态环境厅

随州生态环境监测中心

监  测  报  告

随环监（JD）字第2023063号

| 项目名称： | 湖北犇星新能源材料有限公司 水质监测报告 |
| --- | --- |
| 委托单位： | 随州市生态环境局高新技术产业开发区服务中心 |
| 监测类别： | 监督性监测 |
| 报告日期： | 2023年11月23日 |

（加盖检验检测专用章）

监测报告说明：

1、报告无加盖本中心检验检测专用章、骑缝章及 MA 章无效。

2、报告内容需填写齐全、清楚、涂改无效；无三级审核、签发者签字无效。

3、检测委托方对本监测报告若有异议，应于收到该报告后十天内向本中心提出，逾期不予受理；无法保存、复现的样品不受理申诉。

4、由委托单位自行采集的样品，仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。

5、未经本中心书面批准，不得部分复制本报告。

6、本报告及数据不得用于商品广告，违者必究。

本中心通讯资料：

湖北省生态环境厅随州生态环境监测中心

地址：随州市沿河大道168号

电话：0722-3312400

邮码：441300

一、任务来源及监测目的

受随州市生态环境局高新技术产业开发区服务中心委托，湖北省生态环境厅随州生态环境监测中心于2023年11月14日采集湖北犇星新能源材料有限公司YS001雨水排口水样。

二、监测内容

根据委托单位要求，确定本次监测项目为化学需氧量（COD）、氨氮、总磷。样品信息见表1。

表1   废水监测采样信息—览表

| 采样点位 | 样品编号及采样时间 | 备注（水色）及项目 |
| --- | --- | --- |
| YS001雨水排口 | FS2311140101 (15：42) | 采样时在线排口水样无味透明、液体样品； 水样在现场加入硫酸使pH≤2; 样品密封保存。 |

- 三、监测依据

- 表2       监测分析方法一览表

| 监测项目 | 分析方法及依据 | 方法检出限 | 主要仪器名称、型号 | 仪器编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COD | 重铬酸盐法 HJ 828-2017 | 4 mg/L | 滴定管 | / |
| 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 | 0.025 mg/L | 分光光度计SP-723 | SZJC-SY-0057 |
| 总磷 | 钼酸铵分光光度法 GB 11893-89 | 0.01 mg/L | 分光光度计SP-723 | SZJC-SY-0057 |

四、质量控制措施

监测分析方法及仪器依据国家颁布的相关标准，监测分析方法及仪器详见表2。本次监测质量保证按照《水质采样 样品的保存和管理技术规定》HJ 493-2009、《污水监测技术规范》HJ 91.1-2019、《环境监测质量管理技术导则》HJ 630-2011、《环境水质监测质量保证手册（第二版）》中规定进行质量保证。质控样见表3,平行样见表4。

表3      质控样

| 监测项目 | 监测结果 | 标准样品编号 | 标准值 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 氨氮(mg/L) | 7.65 | 2005138 | 7.68±0.35 | 合格 |
| 化学需氧量(mg/L) | 69 | 2001139 | 67.7±4.3 | 合格 |
| 总磷(mg/L) | 1.57 | 203982 | 1.60±0.06 | 合格 |

表4   平行样

| 项目 | 平行样编号 | 检测结果mg/L | 平均值mg/L | 平行样最大允许偏差 | 平行样相 对偏差 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学需氧量 | FS2311140101 | 74 | 75 | ±15% | 1.3% | 合格 |
|  |  | 76 |  |  |  |  |
| 总磷 | FS2311140101 | 18.1 | 18.4 | ±5% | 1.6% | 合格 |
|  |  | 18.7 |  |  |  |  |

按照《环境监测质量管理规定》和《环境监测人员持证上岗考核制度》(环发[2006]114 号文)的有关要求，检测人员均持证上岗。

表5   监测人员上岗证编号

| 监测人员 | 孙阳 | 张琦 | 周佺 |
| --- | --- | --- | --- |
| 上岗证编号 | 20220187 | 20220185 | 20220186 |

五、结果

表6     监测结果

| 采样地点 监测项目 | 湖北犇星新能源材料有限公司 YS001雨水排口 |
| --- | --- |
| 化学需氧量（mg/L） | 75 |
| 氨氮（mg/L） | 51.4 |
| 总磷（mg/L） | 18.4 |

采样布点图

犇星

N

随州大道

| 报告编制: |  | 审核: |  | 签发: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日 期: |  | 日期: |  | 日期: |  |

大门

1雨水排口