湖北省生态环境厅

随州生态环境监测中心

监  测  报  告

随环监（JD）字第2023075号

| 项目名称： | 随州联合水务有限公司 水质监测报告 |
| --- | --- |
| 委托单位： | 随州市生态环境局 |
| 监测类别： | 监督性监测 |
| 报告日期： | 2023年12月15日 |

（加盖检验检测专用章）

监测报告说明：

1、报告无加盖本中心检验检测专用章、骑缝章及 MA 章无效。

2、报告内容需填写齐全、清楚、涂改无效；无三级审核、签发者签字无效。

3、检测委托方对本监测报告若有异议，应于收到该报告后十天内向本中心提出，逾期不予受理；无法保存、复现的样品不受理申诉。

4、由委托单位自行采集的样品，仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。

5、未经本中心书面批准，不得部分复制本报告。

6、本报告及数据不得用于商品广告，违者必究。

本中心通讯资料：

湖北省生态环境厅随州生态环境监测中心

地址：随州市沿河大道168号

电话：0722-3312400

邮码：441300

一、任务来源及监测目的

受随州市生态环境局委托，湖北省生态环境厅随州生态环境监测中心于2023年11月27日采集随州市联合水务有限公司在线排口、细格栅处水样。

二、监测内容

按照我中心实际监测能力，确定本次监测项目为pH、水温、化学需氧量（COD）、氨氮、总磷、总氮、汞、砷、六价铬、五日生化需氧量。样品信息见表1。

表1   废水监测采样信息—览表

| 采样点位 | 样品编号及采样时间 | 备注（水色）及项目 |
| --- | --- | --- |
| 在线排口 | FS2311270301 (15：30) | 采样时在线排口水样无味微黄、液体样品； 细格栅水样微臭浑浊、液体样品； 氨氮、化学需氧量、总氮、总磷均在现场加入硫酸使pH≤2; 汞、砷均在现场加入浓盐酸； 六价铬在现场加入氢氧化钠，调pH约为8； 样品密封保存。 |
|  | FS2311270302 (15：30) |  |
|  | FS2311270303 (15：30) |  |
|  | FS2311270304 (15：30) |  |
| 细格栅 | FS2311270401 (15：48) |  |
|  | FS2311270402 (15：48) |  |
|  | FS2311270403 (15：48) |  |
|  | FS2311270404 (15：48) |  |

- 三、监测依据

- 表2       监测分析方法一览表

| 监测项目 | 分析方法及依据 | 方法检出限 | 主要仪器名称、型号 | 仪器编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水温 | 水质 温度的测定 温度计或颠倒温度计测定 GB13195-91 | / | 温度计 | / |
| pH | 水质 pH值的测定 电极法HJ 1147-2020 | 0.1 | 便携式多参数水质分析仪 | SZJC-XC-0016 |
| 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法HJ828-2017 | 4 mg/L | 玻璃器皿 | / |
| 总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法HJ636-2012 | 0.05 mg/L | 紫外可见分光光度计 TU-1900 | SZJC-SY-0038 |

- 接表2

| 监测项目 | 分析方法及依据 | 方法检出限 | 主要仪器名称、型号 | 仪器编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ535-2009 | 0.025 mg/L | 分光光度计SP-723 | SZJC-SY-0057 |
| 总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB11893-1989 | 0.01 mg/L | 分光光度计SP-723 | SZJC-SY-0057 |
| 六价铬 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法GB7467-87 | 0.004 mg/L | 分光光度计SP-723 | SZJC-SY-0058 |
| 汞 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法HJ694—2014 | 0.04μg/ L | 原子荧光光度计AFS-933 | SZJC-SY-0043 |
| 砷 |  | 0.3μg/ L |  |  |
| 五日生化需氧量 | 水质 生化需氧量的测定 稀释与接种法 HJ505—2009 | 0.5 mg/L | 生化培养箱SPXS-250B | SZJC-SY-0009 |

四、质量控制措施

监测分析方法及仪器依据国家颁布的相关标准，监测分析方法及仪器详见表2。本次监测质量保证按照《水质采样 样品的保存和管理技术规定》HJ 493-2009、《污水监测技术规范》HJ 91.1-2019、《环境监测质量管理技术导则》HJ 630-2011、《环境水质监测质量保证手册（第二版）》中规定进行质量保证。质控样见表3,平行样见表4，加标回收见表5。

表3      质控样

| 监测项目 | 监测结果 | 标准样品编号 | 标准值 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学需氧量(mg/L) | 22.1 | 2001176 | 23.1±2.5 | 合格 |
|  | 129 | 2001134 | 125±8 | 合格 |
| 总磷(mg/L) | 1.62 | 203982 | 1.60±0.06 | 合格 |
| 氨氮(mg/L) | 7.46 | 2005138 | 7.68±0.35 | 合格 |
| 总氮(mg/L) | 2.62 | 203278 | 2.62±0.16 | 合格 |

接表3

| 监测项目 | 监测结果 | 标准样品编号 | 标准值 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 汞(μg/L) | 11.8 | 202051 | 11.2±1.3 | 合格 |
| 砷(μg/L) | 40.5 | 200454 | 38.3±3.5 | 合格 |
| 六价铬(μg/L) | 43.0 | 203366 | 43.9±2.0 | 合格 |
| 五日生化需氧量(mg/L) | 38.5 | 200261 | 40.9±5.5 | 合格 |

表4   平行样

| 项目 | 平行样编号 | 检测结果mg/L | 平均值mg/L | 平行样最大允许偏差 | 平行样相 对偏差 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 六价铬 | FS2311270403 | 0.004L | 0.004L | ±15% | 0% | 合格 |
|  |  | 0.004L |  |  |  |  |
| 汞 | FS2311270402 | 0.00009 | 0.00009 | ±30% | 0% | 合格 |
|  |  | 0.00009 |  |  |  |  |
| 砷 | FS2311270402 | 0.001 | 0.001 | ±20% | 0% | 合格 |
|  |  | 0.001 |  |  |  |  |
| 化学需氧量 | FS2311270401 | 195 | 197 | ±10% | 1.0% | 合格 |
|  |  | 199 |  |  |  |  |

表5   加标回收

| 项目 | 样品编号 | 标准溶液浓度mg/L | 加标量ml | 样品最大允许回收率% | 样品回收率% | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汞 | FS2311270302 | 0.01 | 1.00 | 85~115 | 105.2 | 合格 |

按照《环境监测质量管理规定》和《环境监测人员持证上岗考核制度》(环发[2006]114 号文)的有关要求，检测人员均持证上岗。

表6   监测人员上岗证编号

| 监测人员 | 孙阳 | 张琦 | 马玉立 | 王中舒 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 上岗证编号 | 20220187 | 20220185 | 20220180 | 20220178 |

五、结果

表7     监测结果

| 采样地点 监测项目 | 在线排口 | 细格栅 |
| --- | --- | --- |
| 水温（OC） | 16 | 15 |
| pH（无量纲） | 7.7 | 7.8 |
| 化学需氧量（mg/L） | 19 | 197 |
| 氨氮（mg/L） | 0.483 | 24.3 |
| 总磷（mg/L） | 0.21 | 2.27 |
| 总氮（mg/L） | 10.3 | 29.5 |
| 汞（mg/L） | 0.00004L | 0.00009 |
| 砷（mg/L） | 0.0003L | 0.001 |
| 六价铬（mg/L） | 0.004L | 0.004L |
| 五日生化需氧量（mg/L） | 3.5 | 58.1 |

以下无正文

水样采样布点图

N

在线排口

细格栅

漂水

府河

随州联合水务有限公司

犇星

大门

此页无正文

| 报告编制: |  | 审核: |  | 签发: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日 期: |  | 日期: |  | 日期: |  |

、